单反相机参数

| 主要性能 |  |
| --- | --- |
| 产品类型 | 高端单反 |
| 传感器类型 | CMOS> |
| 传感器尺寸 | 全画幅（36*24mm） |
| 有效像素 | 3040万 |
| 影像处理器 | DIGIC6+ |
| 最高分辨率 | 6720×4480 |
| 图像分辨率 | L（大）：约3010万像素（6720×4480） M（中）：约1330万像素（4464×2976） S1（小1）：约750万像素（3360×2240） S2（小2）：约250万像素（1920×1280） S3（小3）：约35万像素（720×480） RAW：约3010万像素（6720×4480） M-RAW：约1690万像素（5040×3360） S-RAW：约750万像素（3360×2240） |
| 高清摄像 | 4K超高清视频（2160） |

| 镜头特点 |  |
| --- | --- |
| 对焦方式 | 单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 |
| 对焦区域 | 手动选择：定点自动对焦 手动选择：单点自动对焦 扩展自动对焦区域：上下左右4点 扩展自动对焦区域：周围 手动选择：区域自动对焦 手动选择：大区域自动对焦 自动选择：61个自动对焦 |
| 对焦点数 | 61点（41个十字） |

| 显示功能 |  |
| --- | --- |
| 显示屏类型 | 触摸屏实拍图 |
| 显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 显示屏像素 | 162万像素液晶屏 |
| 菜单语言 | 25种（含简体中文） |
| 取景器类型 | 光学 |
| 取景器描述 | 视野率：垂直/水平方向约为100%，眼点约为21毫米 放大倍率：约0.71倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦） 眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m） 屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt） 对焦屏：固定式 网格线显示：具备 电子水准仪：具备 取景器内信息显示：电池电量，拍摄模式，白平衡，驱动模式，自动对焦操作，测光模式，图像类型：JPEG/RAW，数码镜头优化，全像素双核RAW，闪烁检测，警告指示，自动对焦状态指示 反光镜：快回型 景深预览：具备 |

| 快门性能 |  |
| --- | --- |
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异），B门，闪光同步速度1/200秒 |

| 闪光灯 |  |
| --- | --- |
| 闪光灯类型 | 外接 |
| 外接闪光灯 | EX系列闪光灯 |
| 其它闪光灯性能 | 闪光灯同步速度1/200s 闪光测光：E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁：具备 同步端子：具备 外接闪光灯控制：外接闪光灯功能设置、外接闪光灯的自定义功能 |

| 曝光控制 |  |
| --- | --- |
| 曝光模式 | 自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M） |
| 曝光补偿 | 手动：±5EV（1/3EV或1/2EV步长） 自动包围曝光：±3EV（1/3EV或1/2EV步长） |
| 测光方式 | 评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 |
| 白平衡 | 自动（氛围优先)，自动（白色优先)，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温（约2500-10000K） |
| 感光度 | ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400 |

| 拍摄性能 |  |
| --- | --- |
| 短片拍摄 | 4096×2160（4K超清）：29.97p/25p/24p/23.98p 1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 1280×720（高清）：119.9p/100p |
| 连拍功能 | 支持（最高约7张/秒），Live View下追焦4.3张/秒 最大连拍数量 JPEG大/优：约110张（至存储卡满） RAW：约17张（约21张） RAW+JPEG大/优：约13张（约16张） |

| 存储参数 |  |
| --- | --- |
| 存储卡类型 | CF/SD/SDHC/SDXC卡，兼容UHS-I |
| 文件格式 | 图片：JPEG，RAW 短片：MOV，MP4 |

| 电池性能 |  |
| --- | --- |
| 电池类型 | 锂电池（LP-E6N或LP-E6（1块）） |
| 续航能力 | 电池拍摄能力 （基于CIPA测试标准）： 使用取景器拍摄：23℃时约900张，0℃时约850张 使用实时显示拍摄：23℃时约300张，0℃时约280张 短片拍摄时间： 23℃时约1小时30分钟 0℃时约1小时20分钟 |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 产品接口 | HDMI mini C型 USB3.0 3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子：与N3型遥控器兼容 无线遥控：遥控器RC-6 Eye-Fi存储卡：兼容 |
| 无线功能 | WiFi（IEEE 802.11b/g/n），NFC |
| 产品功能 | GPS功能，VLOG拍摄 |
| 工作环境 | 工作温度：0-40℃ 工作湿度：85％或更小 |

| 外观设计 |  |
| --- | --- |
| 外形特点 | 镁合金机身，防水防尘 |
| 外形尺寸 | 150.7×116.4×75.9mm |
| 产品重量 | 约800g（仅机身），890g（包含电池和存储卡） |

| 相机附件 |  |
| --- | --- |
| 包装清单 | EOS 5D Mark IV机身 x1 电池充电器 LC-E6E（含电源线） x1 锂电池 LP-E6N x1 USB接口连接线 IFC-150U II x1 连接线保护器 x1 相机宽背带 x1 |

| 保修信息 |  |
| --- | --- |
| 保修政策 | 2年 |