采购需求

项目名称：中山市三乡医院医疗电子票据系统接口改造服务招标项目

完成时间：签订合同后60个工作日内完成安装及验收。

- 投标人资格要求：

- 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、政务法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的法人；

- 本项目不接受联合体投标；

- 二、投标报价包括：安装调试费、验收、人力成本、税金等一切费用，采购人不再支付任何费用。

- 三、完工地点：采购人指定地点。

- 四、验收标准：项目正式上线，系统能稳定运行并成功开出首张医疗电子票据，经院方确认后可进行验收。

- 五、售后服务要求：

- 1、免费维护期为一年，自本项目上线（开出医院第一张电子票据）之日起计算。

- 2、中标人须提供7×24 小时运行保障服务：系统运行需配套建立7×24 小时运行保障体系加以支撑，以保障系统全时间段无故障不间断正常运转。7×24 小时运行保障服务指建立7×24 小时运行保障体系，并提供与之配套的服务。

- 3、免费维护服务包括但不限于以下内容：中标人以电话、电子邮件等形式为采购方提供免费咨询服务，对采购方合理要求做出实时响应和支持，并及时给予答复和解决；如果远程服务无法解决采购方要求，中标人应立即派遣项目技术人员用最快捷的交通工具前往现场，提供免费现场技术支持服务；中标人应向采购方承诺针对其提供的所有产品进行免费维护和缺陷修复，并根据采购方需求提供对产品的免费修改、补充、完善和升级服务。

- 六、项目需求：

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗电子票据管理系统接口改造技术服务 | 详见医疗电子票据管理系统接口改造技术服务要求 | 1项 |  |
| 2 | 应用服务器 | 详见应用服务器要求 | 2台 |  |

- 技术指标要求

1）、医疗电子票据管理系统接口改造技术服务

- 一、接口规范说明

访问协议

统一技术标准，采用基于HTTP协议的REST服务方式进行交互，提交方式使用POST。

访问授权

接口调用方在调用REST服务之前，必须获取接口服务提供方的访问授权，即appid和签名私钥key（需要平台提供）。

签名规则

为了防止用户信息被抓包获取后，进行信息篡改，需要对所有参数（不包括签名字段）进行签名加密。

接口调用方和接口接收方对所有的参数节点，使键值对的格式key=value拼接字符串（键值对使用&符号拼接），拼接字符串需要包含秘钥key值（“&key=签名私钥key”字符串），根据最终字符串做MD5加密结果转成大写，生成签名串sign。

- 二、流程说明

- 1、电子票据

- 1.1、医疗电子票据开具

业务系统收费结算成功之后需要开具电子票据，把收费业务数据进行组装，向医疗电子票据管理平台发起电子票据开具请求，生成电子票据；开具成功返回电子票据信息给业务系统，业务系统接收到电子票据信息，业务系统可根据需要打印告知单。

- 1.2、电子票据冲红

已开具的电子票据需要冲红，业务系统根据需要冲红的电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起电子票据冲红请求，电子票据未生成对应的纸质票据，只冲红对应电子票据；如电子票据已生成对应的纸质票据，应先作废对应的纸质票据，再冲红对应的电子票据。

- 1.3、根据业务流水号获取开票情况

业务系统根据唯一业务流水号，向医疗电子票据管理平台发起获取开票结果请求,获取业务流水号是否已经开具电子票据。

- 1.4、根据电子票信息获取电子票据状态

业务系统根据电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起获取电子票据状态请求,获取电子票据当前的最新票据状态，如：是否已换开纸质、是否已冲红电子票据等。

- 1.5、获取电子票据告知单信息内容

业务系统如需要打印告知单给患者，可根据电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起获取电子票据告知单信息请求，获取需要打印告知单的信息，业务系统接收到返回信息，将内容解析之后打印；该内容中根据要求可含有二维码图片内容（二维码内容需要进行base64解析）。

- 2、打印及通知

- 2.1、打印纸质票据(电子换开纸质

业务系统传入开票点(收费员)、电子票据信息、需要换开的纸质票据信息，向医疗电子票据管理平台发起打印纸质票据请求，由综合组件完成打印。

- 2.2、重新打印纸质票据

业务系统传入开票点(收费员)、电子票据信息、新纸质票据信息，向医疗电子票据管理平台发起重新打印纸质票据请求，由综合组件完成打印。

- 2.3、打印已开具纸质票据

业务系统传入已开具的纸质票据信息，向医疗电子票据管理平台发起打印已开具纸质票据请求，由综合组件完成打印。

- 2.4、打印电子票据

业务系统传入已开具的电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起发送打印电子票据请求，由医疗电子票据客户端组件完成打印，该接口只对电子票据进行打印，电子票据打印在普通纸质，如：A4空白纸等。

- 三、接口描述

- 1、电子票据

- 1.1、电子票据开具接口

业务系统提供开具电子票据信息数据，向医疗电子票据管理平台发起电子票据开具请求，生成电子票据，并返回电子票据相关信息和告知单信息；

- 1.2、医疗门诊电子票据开具接口

请求业务参数包括票据信息、缴费信息、通知、就诊信息、费用、收费项目明细、清单项目明细等内容。

提供一下接口

A-1 收费项目明细chargeDetail：收费项目代码、收费项目名称、计量单位、收费标准、数量、金额、自费金额、备注。

A-2 清单项目明细listDetail：明细流水号、费用类型编码、费用类型名称、编码、药品名称/剂型、计量单位 、单价、数量、金额、自费金额、应收费用、医保项目类型、医保报销比例、备注。

A-3 其它扩展信息列表otherInfo：扩展信息名称、扩展信息值。

A-4 其它医保信息列表otherMedicalList：医保信息名称、医保信息值。

A-5 交费渠道列表 payChannelDetail：交费渠道编码、交费渠道金额。

返回结果: 电子票据代码、电子票据号码、电子校验码、电子票据生成时间、电子票据二维码图片数据。

- 1.3、医疗住院电子票据开具接口

接口主要内容包括：业务流水号、业务标识、患者姓名、业务发生时间、开票点编码、收费员、票据编制人、开票总金额、备注、患者支付宝账户、微信支付订单号、患者手机号码、患者邮箱地址、患者身份证号码、卡类型、卡号、医保类型名称、医疗机构类型、医保类型编码、人员类别、入院科室名称、入院科室编码、出院科室名称、出院科室编码、患者住院号、患者唯一ID、性别、病区、床号、病历号、住院日期、出院日期、住院天数、预交金凭证消费扣款列表、个人账户支付、医保统筹基金支付、其它医保支付、自费金额、现金预交款金额、支票预交款金额、转账预交款金额、补交金额、退交金额、个人账户余额、其它扩展信息列表、其它医保信息列表、交费渠道列表、业务票据关联号、是否可流通、不可流通原因、收费项目明细、清单项目明细。

- 1.4、电子票据冲红接口

业务系统根据电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起已使用票据冲红请求。

提供接口内容包括：电子票据代码、电子票据号码、冲红原因、经办人、业务发生时间、开票点编码。

- 1.5、电子票据已换开纸质冲红接口

业务系统根据电子票据信息、红票纸质票据信息，向医疗电子票据管理平台发起电子票据已换开纸质票据冲红请求。

注：已换开纸质的电子票据冲红，需要传入红票纸质票据信息，生成对应的红票纸质票据。

提供接口内容：电子票据代码、电子票据号码、纸质票据红票代码、纸质票据红票号码、冲红原因、经办人、业务发生时间、开票点编码。

- 2、打印及通知

- 2.1、打印纸质票据接口

业务系统根据电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起电子票据打印纸质票据请求，并完成打印纸质票据。

提供接口内容：电子票据代码、电子票据号、纸质票据代码、纸质票据号、业务发生时间、开票点编码、经办人。

- 2.2、重新打印纸质票据接口

业务系统根据电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起电子票据打印纸质票据请求，并完成打印纸质票据。

提供接口内容：电子票据代码、电子票据号、新纸质票据代码、新纸质票据号、业务发生时间、开票点编码、经办人。

- 2.3、打印已换开纸质票据接口

业务系统根据纸质信息，向医疗电子票据管理平台发起打印纸质票据请求，完成票据打印（可配合电子票据已换开纸质冲红接口使用）。

提供接口内容：已开具纸质票据代码、已开具纸质票据号。

- 2.4、打印电子票据接口

业务系统根据电子票据信息，向医疗电子票据管理平台发起打印电子票据请求，并完成电子票据打印（如：电子票据图片，打印在A4纸上）。

提供接口内容：电子票据代码、电子票据号、电子票据校验码。

- 2.5、发送电子票据通知接口

业务系统根据电子票据信息、通知信息，向医疗电子票据管理平台发起发送电子票据通知请求，完成电子票据通知。

提供接口内容：电子票据代码、电子票据号、通知类型。

2）、应用服务器

| 序号 | 指标项 | 指标子项 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形 | 服务器外型 | 机架式 |
| 2 | 处理器 | 服务器高度 | ≤2U |
|  |  | CPU类型 | 八核处理器 |
| 3 | 芯片组 | CPU实配规格 | 2颗处理器(8核，2.1GHz，20MB共享三级缓存，85W) |
|  |  | CPU可扩展数量 | ≥2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术，避免人为安装故障。 |
|  |  | 芯片组 | C610以上 |
| 4 | 内存 | 内存类型 | DDR4-2400 |
| 5 | 存储 | 内存实配规格 | ≥64GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥24个内存插槽 |
|  |  | 内存保护技术 | Advanced ECC，Online Spare内存保护技术。 |
|  |  | ★内存验证技术 | 支持内存智能验证技术，能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能。 |
|  |  | 内置硬盘类型 | 标配8个2.5寸热插拔 SAS硬盘 |
| 6 | I/O | 内置硬盘实配规格 | 配3个 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD，热插拔硬盘。 |
|  |  | 内置硬盘可扩展数量 | 最大24+2个SFF硬盘 |
|  |  | ★阵列控制器 | 智能SAS阵列控制器，≥2G FBWC缓存，支持RAID 0/1/5/6；最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年。 |
|  |  | 光驱 | 可选DVD-ROM/DVD-RW ROM |
|  |  | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥3个PCI-E插槽 |
| 7 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡，可选四端口Flex-LOM模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或10Gb base-T网络模块或Infiniband存储模块。 |
| 8 | 接口 | 外部接口 | 最大5个USB端口 |
| 9 | 可用性 | 冗余电源 | 2个500W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | ★智能安装引导 | 服务器集成智能导航，支持引导安装操作系统，硬件检测，RAID配置，部件驱动程序等，无需额外光盘支持。 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选高级管理功能；能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析，动态监控服务器功率及供电情况，智能优化调整供电功率并节省能源消耗。 |
|  |  | 管理软件 | 自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能。 |
|  |  | 系统监控系统 | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息。 |
|  |  | 启动特性 | 可支持UEFI BIOS或传统 BIOS启动 |
|  |  | 虚拟存储 | 标配VSA虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备。 |