设备名称：身高体重测量仪

用户单位：中山市三乡医院

使用科室：体检中心（职业健康监护科）

数量： 1

技术参数

1 规格种类：身高体脂秤

2 电源：交、直流两用；电源适配器：输入110-240V/50HZ;输出DC 6V/500mA

3 重量单位：Kg,lb； 身高单位：cm

4. 最大量程：190Kg

5. 重量分度值：0.2Kg/0.2Ib

6. 脂肪率范围：5%-60%

7. 参数设定范围：年龄：6-90岁   身高：90cm-210cm

8. 显示：大屏LCD显示

9. 背光：蓝色背光

10. 系统默认：女  25岁  175cm  办公人员

11. 工作温度：10-35度，工作湿度：30%-85%

12. 储运温度：-10—50℃

（一）商务要求：

1）交货期及安装要求：

1.地点：中山市三乡医院相关使用科室（职业健康监护科），成交后三个工作日内凭成交通知书签订合同，签订合同后15天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

2) 保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家两年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

（二）其它事项按合同执行。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后30天内付设备总金额的90%，余10%在一年后一次性付清。