重症监护室监护病房、检验科操作间、保安室屋顶补漏工程承包项目的需求

一、项目名称:重症监护室监护病房、检验科操作间、保安室屋顶补漏工程；

二、项目服务期:本次服务有效期为伍年，从签订合同之日起计算。

- 三、项目费用:人民币¥29948元。

- 四、项目内容：

| （一）重症监护室监护病房补漏工程： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 工程明细 | 数量 |
| 1 | 免砸砖施工 | 卫生间，室内4平米，用卡岚丙烯酸盐每组两桶80斤 | 3组 |
| 2 | 裂缝空鼓修复 | 纳米粉填充 | 2包 |
| 3 | 防水补漏师傅 | 人工 | 1天 |

| （二）检验科操作间补漏工程： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 工程明细 | 单位 |
| 1 | 裂缝反补 | 打孔，用JH668油水性聚氨酯一组两桶，60斤 | 4组 |
| 2 | 修复以及设备 | 专用钉，维护布，天花 | 1项 |
| 3 | 防水漏水师傅 | 人工 | 1天 |

- （三）保安室屋顶补漏工程：

| 序号 | 工程项目 | 工程明细 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立边开槽 | 人工开槽宽20公分左右，长6米，清理干净，用料选用纳米粉加雨虹L100打底，再用雨虹101整体滚涂 | 6米 |
| 2 | 房顶防水 | 底层清理干净，选用补漏贴整体粘贴约40平方，最后雨虹101封边 | 40平方 |
| 3 | 防水漏水师傅 | 人工 | 3天 |

- 五、服务要求：按工程项目明细施工，工程施工材料合乎国家环保安全要求，保修五年。

- 六、供应商资格要求：

（一）投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，持有效的装修建筑行业经营服务资质等级证书营业执照税务登记证。

（二）投标人经营范围须具有装修行业服务项。

（三）投标人须有固定的营业场所(投标时提供营业场所或营业执照等相关证明)，位于中山市内。

（四）投标人需从事相关行业3年以上,须配备专业的技术人员。

（五）本项目不接受联合体投标。