物业用户需求书

一、基本信息

1.项目名称：中山市三乡医院2025年物业管理服务采购项目

2.项目编号：总务〔2025〕02号

3.预算金额：总金额人民币：3281280元（包含保洁、疏通、运送、绿化养护、洗衣、水、电、电器、空调、正负压房、氧气房、太平间管理、药剂煎药、供应室洗消、除四害消杀、杂项等项目） ，其中遗体搬运员每人每月补贴500元。

4.最高限价：与预算金额一致，响应报价超过最高限价的按无效响应处理。

5.服务期：自服务合同签订之日起1年。若收到在合约期间本院需搬迁至新医院的通知，将会通知成交供应商，于与本院搬迁完毕时起结束合同。

6.本项目不统一组织现场踏勘和不组织集中答疑会。

二、项目服务要求

（一）项目背景：中山市三乡医院被定位为中山市南部区域医疗中心，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性“二级甲等医院”。广州中医药大学附属第一医院中山医院医院位于中山市三乡镇康乐号10号、及平南村碧乡爵悦府一期7栋1卡至14卡二层商铺。医院康乐号10号占地14亩，总建筑面积18819平方米，平南村碧乡爵悦府一期7栋1卡至14卡二层商铺建筑面积1297.05平方米；设计302余张病床位，员工约470人。本项目服务内容，包括但不限于：医院所有建构筑物和所属医院门诊、宿舍及露天区域在内的保洁、疏通、运送、绿化、洗衣及水、电、电器、空调、正负压房、氧气房、太平间管理及遗体转运交接、药剂煎药，供应室洗消、除四害消杀、杂项等。预算包含派驻人员工资、福利、服装、通信工具、社保医保、商业保险、高温补助、加班费用（含节假日）、办公用品、维修设备、劳保用品、防护用品、离职经济补偿费用、就餐补贴、交通补贴、所有前期开荒及初始化费用、一切税费、垃圾袋（包括医用垃圾袋）及清洁消毒剂（保洁服务和洗衣服务所要求的清洁消毒药剂）及完成该项目所需的设备及工具等一切费用。对所有工具做明确说明（包括但不限于）。

（二）医院各楼层功能分布清单（包括但不限于）：

| 地址 | 层数 | 总面积（m2） | 功能分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 康乐路10号急诊楼 | 4 | 2510 | 首层：急诊科 |
|  |  |  | 2层：B超、胃镜、心电图 |
|  |  |  | 3层：操作示范室、文教室 |
|  |  |  | 4层：病案室 |
| 康乐路10号 | 1 | 366 | 感染科发热门诊 |
| 康乐路10号附楼 | 2 | 180 | 首层：口腔科、2层：医务部、档案室 |
| 康乐路10号前陇楼 | 2 | 180 | 首层：洗衣房，2层：总务仓库、设备科办公室 |
| 康乐路10号门诊大楼 | 3 | 1599.26 | 首层：门诊大厅、客服、外科诊区、药房、针灸推拿科、中心药房、住院收费 |
|  |  |  | 2层：儿科、皮肤科、五官科、内科门诊区、收费、检验科、CT、特需门诊 |
|  |  |  | 3层：妇科及产科诊区、健康教育室、PCR实验室、婴儿游泳室 |
|  |  |  | 4层：病理科 |
| 康乐路10号旧住院楼 | 3 | 2100 | 首层：内科病区 |
|  |  |  | 2层：骨科病区、儿科新生儿科病区 |
|  |  |  | 3层：妇产科病区、产房 |
| 康乐路10号新住院楼 | 6 | 3960.6 | 首层：内科病区、重症监护室 |
|  |  |  | 2层：骨科病区 |
|  |  |  | 3层：妇产科病区 |
|  |  |  | 4层：外科病区 |
|  |  |  | 5层：五官科病区、手术室 |
|  |  |  | 6层：财务科、会议室、院领导办公室、护理部 |
| 康乐路10号综合楼 | 6 | 3620 | 首层为血透室、消毒供应中心（1-3层） |
|  |  |  | 2层：饭堂、宣传科、总务科、药剂科等办公区 |
|  |  |  | 3-6层：宿舍区 |
| 平南村碧乡爵悦府一期7栋1卡至14卡二层商铺 |  | 1297.05 | 首层：放射科、前台、收费、资料室、医院人员办公室、更衣室、会议室等 |
|  |  |  | 2层：体检中心功能室 |
| 钟锦大楼 | 6 | 1026 | 首层：仓库、办公室 |
|  |  |  | 2层：药房 |
|  |  |  | 3层：妇产科医生、信息科办公室 |
|  |  |  | 4层：外科医生办公及值班室 |
|  |  |  | 5层：五官科医生办公及值班室 |
|  |  |  | 6层：院领导办公室 |
| 新院区门诊楼 | 1 | 400 | 骨科门诊 |
| 市场门诊 | 3 | 390 | 首层门诊，2-3层为宿舍 |
| 圩仔门诊 | 6 | 756 | 首层门诊，2-6层为宿舍 |
| 民生巷17号宿舍 | 7 | 2688.7 | 职工宿舍 |
| 美景街19号宿舍 | 4 | 1191.2 | 职工宿舍 |
| 美景街36号宿舍 | 5 | 1578 | 职工宿舍 |
| 公租房 | 2 | 391 | 职工宿舍 |
| 采购人范围内的所有地面露天区域如：停车场等 |  |  |  |

（三）人员岗位设置

1.人员服务设置清单：

| 序号 | 人员岗位 | 科室 | 总包干岗位人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 急诊早班 | 总包干岗位人数不少于67人(其中10人为新医院备用岗位，有需要时再增人） |
| 2 |  | 急诊中班 |  |
| 3 |  | 急诊晚班 |  |
| 4 |  | 门诊一楼诊室大厅、放射科、中药房、中医科 |  |
| 5 |  | 门诊二楼诊室、CT、特需门诊 |  |
| 6 |  | 门诊三楼 |  |
| 7 |  | 检验、心电图、B超、胃镜室、门诊四楼 |  |
| 8 |  | 住院内科 |  |
| 9 |  | ICU |  |
| 10 |  | 儿科 |  |
| 11 |  | 骨科 |  |
| 12 |  | 妇产科 |  |
| 13 |  | 外科 |  |
| 14 |  | 五官科、行政办公室 |  |
| 15 |  | 手术室 |  |
| 16 |  | 血透、办公楼（白班1人） |  |
| 17 |  | 血透室夜班（1人） |  |
| 18 |  | 圩仔门诊、圩仔门诊宿舍、市场门诊宿舍 |  |
| 19 |  | 产房 |  |
| 20 |  | 体检中心 |  |
| 21 |  | 口腔科、护理部、院内电梯3台、医务科、民生巷、美景街19.36号宿舍楼 |  |
| 22 |  | 供应室 |  |
| 23 |  | 发热门诊、西药房 |  |
| 24 |  | 收垃圾 |  |
| 25 |  | 外围清洁、消杀 |  |
| 26 |  | 综合楼住宿楼 |  |
| 27 |  | 保洁夜班 |  |
| 28 |  | 保洁班长 |  |
| 29 |  | 新医院 |  |
| 30 | 运送 | 急诊（3人，含担架员工作内容） |  |
| 31 |  | 内科 |  |
| 32 |  | ICU |  |
| 33 |  | 妇产科 |  |
| 34 |  | 普外 |  |
| 35 |  | 手术室 |  |
| 36 |  | 五官科 |  |
| 37 |  | 设备科、总务科、医务科、药库、供应室、各临床科室等 |  |
| 38 |  | 中班 |  |
| 39 |  | 夜班 |  |
| 40 |  | 运送班长 |  |
| 41 | 洗衣 | 洗衣房 |  |
| 42 | 煎药工 | 药剂科 |  |
| 43 | 洗消员 | 供应室 |  |
| 44 | 电工 | 中山市三乡医院、中山市三乡体检中心、圩仔门诊部、市场门诊部、及各宿舍楼（民生巷、美景街、市场门诊宿舍、圩仔门诊宿舍等公共区域） |  |
| 45 | 经理 | 项目经理 |  |

三、项目经理要求及标准

- 持有《物业经理上岗证》10年以上。

- 具有三甲医院一体化物业管理15年及以上的项目经理的管理经验。

- 具有良好的管理能力、沟通能力和培训能力，能吃苦耐劳，责任心强。

- 熟练掌握医院的突发事件应急处理和院感知识。

- 对本次投标的项目打蜡，会使用及维护各类保洁机器，水电，正负压，氧气供氧，洗衣，疏通，绿化养护，空调维修，运送，保洁，煎药，洗消，太平间管理，除四害消杀（会使用烟炮机等除四害设备）、杂项等相关技能精通。

- 会熟练使用计算机，对甲方需要的各类文档能及时独立完成。

- 遇到紧急情况（比如：恶劣天气，停水停电等）和医院提出的特殊情况，需在医院全程值守。

- 全程监督遗体的搬运及移交。

四、保洁、疏通、运送、绿化、洗衣项目整体工作要求

- 严格遵守中山市三乡医院规章制度，相应工作种类所定的规章制度。

- 未穿工作服、未佩藏工牌者，不得进入工作区；做好手卫生和个人防护。

- 根据科室及现场的实际情况合理、科学排班。

- 项目员工要经过岗前严格培训和考核，考核合格方可上岗。具备一定的素质，树立高度的安全责任意识，对病区各出入口要随开随关，做到节能节耗，严格遵守病区的管理制度和病区安全制度。

- 保管好病区门卡、锁匙，不得将门卡锁匙交给病人或其他人员，发现锁匙丢失应立即报告医务人员处理；换岗、离岗的人员自觉将门卡锁匙交还护士长。

- 不得为病人购物、传递信件、字条、口信等。

- 不得携带剪刀、绳子、玻璃、火机、火柴等危险物品进入病区。

- 对待病人要爱护、关心、忍让(绝对不允许与病人发生口角)，努力协助配合好医生、护士的工作，维护病区正常的生活秩序；在病区内不许大声说话，对病人的问话要随时答复。

（一）保洁服务要求:

- 负责指定的区域室内、室外环境的清洁、消毒服务。

- 按标准及时收集生活垃圾和医疗废物(感染性医疗废物)，并送到院内指定地点。

- 按时巡视，每层从屋顶到墙壁到地板要做到洁净无污染。

- 为避免尘土飞扬,地面干拖应使用经过牵尘剂24小时作用后的尘推布头进行干拖除。

- 要求对尘推布头、湿拖布头和一柜一巾用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤、消毒和烘干，以防止交叉感染。

- 病房、诊室、检查室、注射室、门急诊等区域按院感科要求每日进行清洁消毒，有污染、污物时及时进行清理消毒，每日到岗时，与病区护士了解当日的出院患者，做到心中有数，病人出院后按院感要求及时进行清洁消毒，保证病床周转。每日对病床进行“一床三巾”清洁与消毒。

- 医院公共区域卫生间每天至少清洁、消毒共4次，行政办公区域卫生间每天至少清洁、消毒共2次，并有记录表登记、领班监管记录。

- 业务用房

- 房间、通道、楼梯地面每天采取湿式卫生的清洁方式。使用先进的湿拖工具，避免交叉感染；通道用清洁尘推布头进行干拖除尘，公共通道使用专用的洗地机、自动洗地吸水机定期进行清洁消毒；做到无烟头、无纸屑、无杂物、无垃圾、无污渍、无水迹等，随脏随扫。办公区、生活区每天一次清洁。每天三次收集垃圾。

- 潮湿天气注意保持地面的干燥，尽量安排病人较少的时间(早晨、中午)进行清洁，及时吸干地面水迹：潮湿严重用吹风机吹干，保持地面干燥。告示牌要清晰易见，有防滑措施等，因未做好防滑措施造成行人滑倒的成交供应商负相应责任。病房每天保证7:00-21:00有人员巡视保洁，做到垃圾落地最迟30分钟内能清扫。

- 设立夜间保洁人员，接电话通知10分钟内(特殊情况除外)到达相关科室进行卫生处理，满足临床卫生保洁、消毒要求。

- 病房、诊室、检查室、注射室、门急诊等区域，对环境清洁、消毒进行科学的划分按院感要求执行。

- 通道的门、窗台每天抹一次，保持洁净明亮。

- 每天抹洗公共场所的垃圾桶外部，垃圾不得超过垃圾桶的2/3。

- 每天保持花盆表面、花木叶子干净，及时去除黄叶。

- 每天清洗洗手盆一次，保持干净、明亮、无污迹。

- 每天对病人床头柜、床护栏、门把手及水龙头各清洁、消毒一次。

- 病区桌、椅、台、柜、管槽、输氧带保持清洁，随脏随清洁，做到无尘、无水迹、无污迹，病区床单元清洁(一床一巾:先床头柜后床)。

- 每周清洁垃圾桶、病床等一次，做到清洁无灰尘，无污迹。

- 每月清理2米以下墙身、通道天花、灯罩、通风口表面和筒灯、防火设备表面各一次，保持无蜘蛛网、无灰尘。

- 每半年拆、挂、送洗窗帘、隔帘。

- 至少每天对病人活动区、开水房、台面、洗乎盆、马桶清洁一次，做到无积水和污迹，无杂物。

- 污洗间设施按要求保持清洁、整齐。只能用于清洗、存放本区域内专用的清洁工具，存放处应有明显的标志，标明各种或各区域使用的清洁工具的位置：使用过的湿拖地垫和毛巾按规定时间送到指定位置进行集中浸泡、消毒，用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤和烘干，以防止交叉感染。

- 随时床单位终末消毒，病人使用过的便器、尿壶及时毁形当医疗垃圾处理。

- 每天两次(早上八点前、下午三点前)送开水。

- 传染性或疑似传染性病人使用后的物品和清洁后的工具,需按照消毒规范消毒处理。

(二)疏通服务需求

1.服务内容见下表：

| - 序号 | 地点 | 组（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院内化粪池 | 18 |
| 2 | 体检中心厕所、下水道 | 10 |
| 3 | 民生巷宿舍化粪池 | 4 |
| 4 | 康乐路美景街19、36号医院宿舍化粪池 | 8 |
| 5 | 市场门诊 | 1 |
| 6 | 圩仔门诊+宿舍 | 2 |
| 7 | 医院内部的大、小沙井、沉沙池 | 843 |
| 8 | 医院内各科室厕所 | 330 |
| 9 | 医院内各科室下水道 | 340 |
| 10 | 地下渠道的疏通 | 300米 |

- 2.服务需求：

- （1）服务期内须清理疏通排污水井、化粪池、油池等各2次，包括用真空吸粪车把化粪池内的垃圾、粪便及粪水全部清吸。原则上服务开始半年内进行一次，如化粪池满及时增加吸粪处理。服务结束前进行一次，具体清理时间和医院商议后确定。如排污水井、化粪池、油池等堵塞，随时免费清理（包括用真空吸粪车清理）。

（2）服务期内负责医院日常疏通工作。如厕所、下水道、洗手池等管道堵塞，应在收到通知后15分钟内到场疏通。如管道破烂或下沉导致无法疏通而需要更换的，费用由本院支付，按医院相关规定报价后双方协商。

(三)运送服务要求及标准

- 1. 运送服务总体要求

- 设立运送24小时的值班制度，保持电话畅通随呼随到。

- 要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

- 运送准确率100%。

- 运送及时率100%。

2.运送的具体工作要求

- 送各种检查申请单要由对方科室人员签收，使用标本专用箱，不可请别的人员带送，以防漏送或遗失。

- 送化验标本要及时、准确；化验结果正确与否和标本的采集及时送检有着密切的关系，而化验结果又是医生诊断及治疗的依据，因此标本送检工作非常重要，要及时送检，以免影响结果。

- 送大便标本：有些化验标本需要保温并及时送检。送小便标本：运送时要特别小心，要查看标本盖是否拧紧，防止小便标本运送过程倾倒使尿量不够，达不到检验标准。

- 送血标本：玻璃管不可打破或倒翻，如有以上情况发生，应及时通知医护人员，并告知领班，严禁用他人的血标本代替。送痰标本：严格按医护人员要求去做。

- 协助护士长领取门诊及病房的外用消毒药品。

- 协助病房抢救工作：如领取急救药物/送化验标本等。

- 运送病房病人检查并送回病房。

- 根据要求运送病房病人到其它科室检查,带病人检查前需要与护士确认病人信息无误后方可运送。

- 按要求完成其他需要协助的运送工作。

- 调度中心根据分级运送原则合理派工。

- 协助义诊搬运物资、挂横幅等工作。

（四）绿化服务需求

负责服务项目范围内的草地养护、修剪、浇水、施肥、除虫、除尘、涂白、松土，清除养护范围内的杂草、杂物、修剪的苗木以及更换的树木等垃圾杂物，并应及时清运。绿化面积约10平方米。

（五）洗衣服务需求

1.严格按院感科要求执行感控规范。

2.保证医护工衣干爽无污渍，烫熨平整，布草分类收集清洗。

3.以科室为单位，每日收集的病人服、工衣清点好数量，送回科室时衣物数量应相符。

4.所有的布草折叠时，需对每一件布草仔细认真查看是否有破损，并及时进行修补。

- 太平间管理需求

1.乙方应对参与太平间工作的所有人员（含管理人员、遗体转运人员等）建立台账，详细记录工作人员的姓名、岗位、履历、背景等，并向甲方提交台账的复印文本及所有人员的身份证复印件等其他甲方要求的材料。如发生人员变动，应提前3日告知甲方，并按照甲方的要求补充相关材料。项目服务期间，甲方有权对乙方提交的工作人员资质进行实质性审查，对存在违法犯罪记录、行业不良记录或不符合岗位技能要求的人员，甲方可要求乙方立即更换。

2.乙方安排的工作人员必须具备良好的职业道德，尊重丧者及其家属，不得与家属发生争执，不得泄露丧者、患者及家属隐私信息。

3.乙方工作人员禁止在太平间内进行烧香烧纸、燃放鞭炮等明火活动，亦不得允许他人举行悼念仪式，确保消防安全。

4.乙方应定期开展岗位人员的廉洁教育、保密培训及应急演练，留存培训记录备查。乙方工作人员不得利用职务之便谋取私利，不得收受红包或商业贿赂，不得向家属推销殡仪服务。

5.乙方全面负责太平间日常运营，确保场所内外符合国家卫生、安全及环保标准，每月维护各种设备和仪器，留存维护记录。

6.乙方须按甲方要求对太平间室内外进行定期清洁，使用符合国家标准的消毒液对工作台、停放设施、地面及门把手等进行擦拭消毒，空气使用紫外线消毒，并填写消毒记录表。

7.运送尸体的工具每次使用后需用有效消毒液擦拭，尸体运走后须对运尸车、太平间物表和空气进行彻底清理及消毒。

8.对传染病死者的遗体，须在进入太平间前完成消毒处理，尸体运出后须进行终末消毒并登记记录。

9. 遗体接收、消毒、存放、转运需严格登记，核对死亡证明、身份信息等。存放遗体不得损毁、丢失，积极配合殡仪馆做好遗体管理和接运。

10.遗体运送员须24小时待命，遗体转运时需核对亡者姓名、死亡时间等信息，与科室医务人员双方签字确认交接。

11.太平间房门须安装双人双锁机制，钥匙由甲方指定负责人与乙方共同保管。遗体存放时间不得超过24小时；超过24小时的，乙方须立即向甲方总务科汇报情况。

12.服务范围包括遗体接运、保存、环境物表清洁消毒等基础服务，不得收取亡者亲属任何费用。

- 氧气房管理需求

- 按医院要求定期巡查，及时更换氧气瓶以保证正常供氧，24小时有人在院值班，出现问题5分钟内到场处理；氧气房设备设施保养和维护；氧气房卫生环境清洁和维护；做好温度湿度控制；做好各种登记记录等

- 建筑物维护需求

小型土建维修（如墙面、地面修补）、门窗维修等。

（九）项目管理及质控要求

1.项目需设立管理人员24小时总值班制度，保证项目现场的服务质量。

2.要求所有服务项目在院方质控部门每月组织的满意度调查中需达90分以上。如不达标，项目服务负责人需与打分低于此标准的科室进行沟通，通过员工培训或提供无偿加班服

务等方法达到服务质量标准，得到科室反馈满意。

- 3.对医院手术室、重症监护室、产房等重点部门实行专人驻守科室一体化管理模式。如科室有需求，可提出对此种管理模式进行调整，经医院同意后和供应商协商解决。

- 4.门诊保洁工作要求：根据门诊工作特点，彻底清洁工作安排在中晚班进行，日间安排人员全区域巡视，保持/维持/机动。

- 5.应培训员工掌握胸痛中心基本知识和技能及其他医院检查所需的知识和技能。

- 6.在保证总包干岗位人数不减少的情况下，具体岗位人员设置应和医院协商达成一致后执行。

五、水、电、电器、空调、正负压房、杂项维修保养服务项目整体工作要求

- 负责提供中山市三乡医院所属医院各楼层功能分布清单内的所有水、电、电器、空调、杂项（杂项指除电脑、特种医疗设备外，不限于水、电、空调、电器、家私门窗等需维修维护、安装调试及零星维修物品等杂项）等保养维修服务的后勤服务。

- （一）人员配置要求

1.成交供应商派驻人员数量不少于2.5人、素质配置要合理，做到岗位不缺人。

2.成交供应商所派驻的工作人员，需持有政府相关职能部门颁发的有效的《特种作业操作证（低压电工作业）》。成交供应商需持有高压电工作业证、高处作业证、焊接与热切割作业证人员，按工作所需进行工作调配。员工对本岗位工作熟练，公司内部有岗前培训机构，从业人员100％经过岗前培训，合格者方能上岗。如成交供应商的工作人员没有相应的工作上岗证或因为人员缺岗等发生事故的，一切责任由成交供应商承担。

3.成交供应商派驻的工作人员需要身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

4.各类人员服装统一、整洁，注意个人卫生和形象。

5.所有管理和工作人员语言文明、服务态度好，积极配合医院的管理及安排。

6.成交供应商需要按分工区域提供对应工作人员名单给医院总务科，保持员工队伍相对稳定，人员变动时需要提前告知医院总务科及相关科室主任或护士长。

7.电工年龄要求55岁以下。

（二）组织管理要求

1.成交供应商需提供24小时服务。

2.投标人需要有健全的组织机构和人员分工，职责明确。

3.有健全和具体的管理制度，有明细的完成工作程序和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

4.做好与医院各科室管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查，及时做好总结和改进工作。

5.有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到有效落实，对突发事件（含停水、停电、氧压报警等）发生起5分钟内要赶到现场进行有效处理。

6.提供能说明投标人具有本项目经营资格的有关文件及具有相应履约能力证明文件。

7.有明确的的管理及服务方式，信息反馈渠道。

8.有各项服务具体方案设计。

9.有管理人员的培训和发展计划，包括培训方式、目标等；

10.建立与保存医院后勤社会化档案。

11.合同期内可提供给医院管理部门的文件资料清单。

12.配合采购人做好消防安全工作，做好供电线路（包括插座、开关和漏电开关等）的安全用电，线路、插座等是否老化、陈旧、破损；不安全的及时调整、维修、更换，消除火灾隐患，确保用电安全，严防火灾发生。

13.每月出具医院安全用电检测书面报告，内容包括是否超负荷、线路是否老化、破损等安全用电项目内容，并对安全用电提出合理建议。

14.每天到各科室及重点安全用电部位进行日常检查，发现安全隐患问题及时整改。

- 保养维修服务内容：

1.给排水部分：包括医院的水龙头（感应水龙头、一般水龙头、冷热水龙头等医院使用的全部水龙头）、花洒（包括一般花洒、冷热花洒等医院使用的全部花洒）、水管、弯头、角阀、厕所水箱（含气压水箱和一般水箱等医院使用的全部厕所水箱）、进水阀、上水软管、太阳能热水供应管道维修、保养及新装、生活水池每季度进行清洗消毒、生活水质检测每年至少一次、协助应急处理停水等。

2.供电部分：

包括但不限于路灯、射灯、定时器、紫外线灯的镇流器、通道光管等所有照明设施的维修、保养、更换及新装等。

电源：包括所有插座、电源开关、线路检修及检查漏电等的维修、保养及新装等。

网线及电话线：办公室及病房的网线、电话线及电视天线的维修、保养及新装等，每周不少于1次对发电机进行运行一次；每月不少于1次对正压、负压、发电机房、水井房、电井房、氧气房进行巡查保养，发现问题及时处理和书面汇报总务科，每天不少于三次进行巡查签到。

正负压房：日常维护及保修及新装等。

3.门窗家具部分：包括各类门、窗（木、铁、铝、胶、不锈钢的门或窗）电子门禁锁及门锁、门教、拉手更换及维修；各类办公台、文件柜、工衣柜、药房与药库的台与柜等的柜锁、道轨、门教、拉手更换及维修；各类座椅的气压杆、椅脚滑轮座、座椅靠背更换及维修；接待前台的柜门、柜锁更换及维修；各种床、推床及所有病床、治疗推车（不含专业治疗床、手术床、急救床、120车上推床）的维修、保养。

4.空调维修及清洗：包括对医院内所有空调每年做4次，每个季度做1次内外机清洗，日常空调维修及检修、移机拆装、清洗、空调漏水、加雪种、维修外墙空调机排水管及新装等。

5.电器维修：包括医院内电视机、热泵热水供应设备、电风扇、电冰箱、微波炉、饮水机，开水器、小家电、水龙头热水阀、各类病房风扇、排气扇的维修、保养及新装等。

6.日常零星维修：包括拉闸、卷闸维修、墙身钻孔、窗帘滑轮、挂通、病床等日常零星维修、铁及不锈钢维修烧焊，更换各类型门锁及抽屉锁维修及新装等。

7.洗衣房设备：包括医院洗衣设备：衣车、工业洗衣机、工业脱水机、烘干机、 打气气泵维修、保养。

8.饭堂：包括医院饭堂内所有的水、电、电器、空调，就餐大厅范围内的所有电器设施，台櫈、空调、电风扇、饮水机、开水器、小家电、排气扇、灭蝇灯、消毒柜、保温恒温设备等的维修、保养；厨房内冰箱、消毒柜、蒸柜、开水器、保温恒温设备等维修维护，不含厨房炉具设备及排烟设备设施的维修。

9.紫外线灯：医院所有的紫外线灯维护及加装。

10.呼叫系统：对住院部等科室呼叫系统巡查发现问题然后上报医院，必要时协助专业公司维修工作。

11.医院发电机房设施的管理与操作：成交供应商在医院停电时必须调配增加2人到医院负责全程发电及发电的全过程操作；成交供应商须每月进行四次（每周一次），为时30分钟的发电机空载启动发电试运行，同时必须密切注意发电机组的情况,如发现情况必须第一时间上报医院相关领导；如医院在遇正常停电时， 成交供应商负责在5分钟内发电， 其余应急人员需在40分钟内到达，并需负责发电房的保洁工作。

（四）工作质量要求

1.成交供应商派驻总人数多于2.5名的专职维修人员（所有人员需持有政府相关职能部门颁发的有效的《特种作业操作证（低压电工作业）》和《特种作业操作证（高压电工作业）》上岗），医院随时检查工作人员到岗情况，若成交供应商出现人员配置不足时，医院对成交供应商处以300元/人/次的违约罚款，从当月的服务费中扣除，如当月服务费不足以扣除的，顺延扣除下一月的服务费。工作人员遵守医院各项管理规定，服从医院管理。提供24小时维修服务,正常上班时间为：早上8点至12点、下午2点至6点，下班后将进行住宿值班(医院提供住所及维修场所)，接到电话后需要立即到达现场进行抢修；建立24小时设备运行记录，设立维修受理热线电话，受理后15分钟内派员到达现场，特殊维修5分钟内需要到达（如突然停电，5分钟内需要正常发电）；非专业配件原因，维修周期不超过12小时。

2.成交供应商的工作方式，是以每天定点定时巡查，和电话报障相结合的服务模式。成交供应商在每个护士站或重点位置，设立《维修登记簿》，让医务人员将一些日常维修事项登记在案，成交供应商的维修人员，每天早上需要到达登记点，查看需要维修登记记录，并签名报到，完成维修后，由相关医务人员验收，签名确认完成维修。

3.成交供应商日常的维修工作，每天需要建立详细的登记、汇总、统计制度。每月成交供应商需要派出管理人员，到访各护士站及相关人员作工作回访，进行服务质量反馈，并提交相关回访结果及改进措施给医院直属管理人。

4.成交供应商为医院维修的所有项目，需要以安全、实用、美观、节能为大前提，对部分维修后影响外观的维修事项，需要事先与医院交待清楚维修后的情况，待医院确认后才施工。

5.成交供应商为医院维修电视（显像管、背投、等离子、液晶、LED等各类电视）、空调（含分体、中央等医院所属全部空调）、风扇（含吊扇、 壁扇等医院所属全部风扇），在接到报障通知到达现场进行维修开始，需要在24小时内完成维修，并交付使用，如未能按时完成维修，成交供应商应为医院提供上述备用机，直至医院设备能交付使用为止。

6.由医院提供所有维修物件，成交供应商在应急情况下（如停水，爆水管，停电等）需于5分钟内到达维修地点，一般情况下需于15分钟内到达维修地点，不得超过1小时内完成维修。特殊情况（因配件不匹配等因素）不能及时维修，需向科室及时说明原因并确认维修日期。

7.成交供应商在维修施工过程，因施工损坏医院的设施，成交供应商负责修复或赔偿。

8.成交供应商在维修作业过程中，需要做好标示、指引、围栏等施工安全措施，确保施工安全。

9.成交供应商在维修过程中，所更换或使用的材料,需要为具备国家相关检验合格的产品；

10.成交供应商承担在施工过程中的一切安全责任。

11.成交供应商派出的水、电工程等维修人员需要持有合格的特种设备上岗证才可从事相应工作。

12.成交供应商自行解决在维修服务过程中，所需要的所有维修工具。

13.成交供应商为医院提供其他服务：如医院要求成交供应商提供非服务范围内的服务时，成交供应商先向医院报价，得到医院确认后，成交供应商才能施工。

14.医院的设施使用年限已超过使用寿命（6年以上）并已经多次维修，已经没有维修价值或物品已经严重老化至无法修复的设施，经双方或第三方进入评估后进行报废。

15.医院有权提出更换服务态度差、仪表差的工作人员；

16.医院提供住宿给成交供应商，但成交供应商需要负责水电费。

（五）其他说明

1.如医院出现地下管道大型进排水管爆裂、洗手间沉箱漏水，成交供应商需要找出故障原因；

2.成交供应商承包服务不包括医院的电脑、打印机、复印机及电梯（需要换电梯内的照明）；

3.医院由于被盗，人为有意大量（或重大）损坏及自然灾害等原因，所造成的破坏或损失，成交供应商不承担责任；

4.成交供应商不负责医院的建筑物结构漏水，及医院所有建筑物墙体、地砖等泥水维修服务；

5.医院一些定期更换的一次性耗材，如过滤饮水设备，成交供应商负责相关设备维修， 过滤滤芯材料由医院负责。

6.成交供应商负责发电机房及配电房的检查、保养、保洁工作，每月做好检查、保养、保洁台账；

7.电工每日巡查科室需维修的物品登记本，修理完毕后是否能正常使用或暂停使用等情况需向科室反馈说明。

8.空调严格按院感要求做好表面及内部的清洁。

9.设立24小时总值班制度，电话24小时开机，保证紧急情况下的联系。

- 10.应培训员工掌握胸痛中心基本知识和技能及其他医院检查所需的知识和技能。

六、院感相关要求

（一）负责医院物业外包公司应符合以下要求：

1、承包保洁公司要求：

（1）建立完善的环境清洁质量管理体系，在环境清洁服务的合同中充分体现环境清洁对医院感染预防与控制的重要性。

（2）基于医疗机构的诊疗服务特点和环境污染的风险等级，建立健全质量管理文件、程序性文件和作业指导书。开展清洁与消毒质量审核，并将结果及时报告至院方。

（3）应对所有环境清洁服务人员开展上岗培训和定期培训。培训内容应包括医院感染预防的基本知识与基本技能。

（4）提供满足工作需求的保洁工具：如擦拭布巾（微细纤维材料）、地巾（微细纤维材料）和地巾杆、盛水容器、手套（乳胶或塑胶）、全自动洗地机（一台）、吸水机（至少一台）、各种清洁剂、除锈剂、消毒剂、消毒剂浓度测试纸等，每位保洁人员提供一台保洁工具车。

2、承包洗衣房公司要求：

（1）洗衣房管理

①应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储存管理、安全操作、设备与环境卫生保洁以及从业人员岗位职责、职业防护等制度。

②应对工作人员进行岗前培训，使其熟练掌握洗涤、消毒技能；并了解洗涤和烘干等相关设备、设施及消毒隔离与感染控制基础知识、常用消毒剂使用方法等。

③应有质量管理负责人和专(兼)职质检员，负责开展各工序的自检、抽检工作。

④污染废物处置与管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定。

（2）人员防护要求

①在污染区和清洁区穿戴的个人防护用品不应交叉使用。

②在污染区应遵循“标准预防”的原则，按照WS/T311的隔离要求，穿戴工作服(包括衣裤)、帽、 口罩、手套、防水围裙和胶鞋，并按 WS/T313要求进行手卫生。

③在污染区根据实际工作需要可选穿隔离衣。

④在清洁区应穿工作服、工作鞋，并保持手卫生。

⑤在清洁区可根据实际工作需要戴帽和手套。

（二）服务要求

1、保洁要求

（1）各岗位执行手卫生、清洁、消毒、隔离、职业防护等院感防控各种要求，包括但不限于《中山市三乡医院感染管理知识培训与考核制度》《中山市三乡医院多重耐药菌医院感染监测与预防控制制度》《中山市三乡医院手卫生制度》《中山市三乡医院消毒灭菌制度》《中山市三乡医院医疗废物管理制度》《中山市三乡医院医务人员职业暴露防护管理制度》《中山市三乡医院诺如病毒医院感染防控制度》《中山市三乡医院隔离制度》《中山市三乡医院经空气传播疾病预防与控制制度》《中山市三乡医院医用织物洗涤消毒制度》（后文提到院感防控各种要求、院感管理相关要求都包括但不限于以上制度）。

（2）保持医院各科室环境物表整洁、干燥，无卫生死角、无垃圾、无尘、无污垢等。

（3）按院感要求落实医院环境物表、床单元、轮椅、车床、水瓶等终末清洁和消毒工作。

（4）不应将使用后或污染的擦拭布巾或地巾重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

（5）主要区域和物品日常清洁消毒频次要求如下（如院感有新规范要求将按新规范要求执行，其他未列的按院感要求执行）：

（6）在诊疗过程中发生患者体液、血液等污染时，应随时进行污点清洁与消毒。

（7）强化清洁与消毒

①下列情况应强化清洁与消毒：

1）发生感染暴发时，如不动杆菌属、艰难梭菌、诺如病毒等感染暴发；

2）环境表面检出多重耐药菌，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌( MRSA)、产超广谱β-内酰胺酶 ( ESBLs) 细菌以及耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)等耐药菌。

②强化清洁与消毒时，应落实接触传播、飞沫传播和空气传播的隔离措施，具体参照WS/T311 执行。

③强化清洁与消毒时，应增加清洁与消毒频率，并根据病原体类型选择消毒剂，消毒剂的选择和消毒方法见附录 C 。

④对感染肮病毒、气性坏疽、不明原因病原体的患者周围环境的清洁与消毒措施应参照 WS/T367执行。

⑤应开展环境清洁与消毒质量评估工作，并关注引发感染暴发的病原体在环境表面的污染情况。

（8）个人防护用品穿戴要求：

2、洗衣房要求

（1）各岗位执行手卫生、清洁、消毒、隔离、职业防护等院感防控各种要求。

3、运输要求

（1）各岗位执行手卫生、清洁、消毒、隔离、职业防护等院感防控各种要求。

（三）质量要求

1、保洁质量要求

执行《医疗机构环境物表清洁与消毒管理规范 WS/T512-2016》、《医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012》、《病区医院感染管理规范WS/T510-2016》、《重症监护病房医院感染预防与控制规范WS/T 509-2016》、《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范WS/T 511-2016》、《医院医用织物洗涤消毒技术规范WS/T 508-2016》、《医务人员手卫生规范WS/T 313-2019》等规范及我院院感管理相关要求。

2、洗衣房质量要求

所有织物清洗消毒执行《医院医用织物洗涤消毒技术规范WS/T 508-2016》、《医务人员手卫生规范WS/T 313-2019》等规范及我院院感管理相关要求、保证清洗过的织物干净、无污迹无油迹、干爽等。

3、运输质量要求

执行《医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012》、《医务人员手卫生规范WS/T 313-2019》等规范及我院院感管理相关要求。

3、空调维修质量要求

空调清洗消毒符合院感要求，普通科室及行政部门清洁消毒过滤网、主机等每季度至少一次，重点部门如手术室、发热门诊医疗区、急诊科医疗区、各科室护士站每月至少一次。

4、培训与考核要求

外包公司制订院感相关内容培训与考核方案，并按以下要求落实好培训与考核工作：

（1）日常培训与考核：按院感科要求每月至少2次全员培训与考核，工作人员人人掌握岗位相关院感知识和操作技能。

（2）岗前培训与考核：新上岗人员培训时间不少于一周，特殊部门应进行特殊培训，试工人员或未经培训和岗前考核合格的新入职人员不可单独上岗。

（三）考核和奖罚

1、外包公司考核要求：

（1）制订各科室院感相关工作制度、操作流程、操作指引等，按要求培训与考核各个员工，人人掌握院感防控相关知识和操作技能。

（2）制订各科室质量检查标准（包括工作质量和住院病人满意度），每月落实好考核工作，根据考核成绩制订奖罚机制。

（3）落实好质量控制和质量持续改进工作，做到闭环管理。管理人员每月到各科室进行质量督导检查和评价，针对存在问题及时进行改进，各种资料保存好供采购人检查。

（4）落实好住院病人满意度调查：每月定期到各住院部科室向住院病人及家属调查保洁质量满意度，病人及家属反馈的问题要立行改，保证保洁质量。

七、考核方案

- 1.服务质量评价：采购人每月按照《月度服务质量考核表》对成交供应商的服务情况进行考核，如考核评分达不到A级标准的，将参照以下考核标准给予扣除相应的当月服务费用：

- （1）考核评分100为满分，每一份考核表单独计算，以每月的服务费为基数，考核评达不到90分的，每低1分扣除当月服务费的0.1%，（如89分扣除0.1%，88分扣除0.2%，以此类推）。

- （2）考核及监管科室发现扣分项后，在可以拍照的情况下应拍照留底作为扣分依据。

- 2.专项评价：

- （1）人员年龄，中男性年龄不超过65岁（含65岁），女性年龄不超过60岁（含60岁）。如发现超龄人员，给予一个月整改期，到期未整改的，将扣除该超龄人员岗位当月服务费的50%。

- （2）响应时间，水电等维修服务，无正当理由，如值班人员正在处理其他维修问题的，收到通知后15分钟内未到场，扣50元/次；临时脏污处理，收到通知后5分钟内，未到场处理，扣50元/次；临时厕所、洗手池堵塞，收到通知后15分钟内，未到场处理，扣50元/次。若到场后，未与科室妥善沟通或未进行处理，扣50元/次。

- （3）缺岗，出勤人数需与采购人数相同，经清点人数发现有缺失或不在岗情况，直接减除当日对应岗位人员费用，出现缺岗现象后，医院将每日清点出勤人数，直至补齐人数。

- 3.合同期间因成交供应商出现以下情况，采购人有权单方面解除（终止）服务合同：

- （1）对采购项目进行转包或分包服务项目；

- （2）成交供应商服务人员因玩忽职守造成采购人重大安全生产责任事故；

- （3）因成交供应商服务操作违反院感要求，引发大面积院感事件；

- （4）成交供应商拒绝服从采购人的管理，出现严重违约情况。

- （5）连续三个月，每月多于2份考核低于80分的。

- （6）一个季度缺岗天数累计超过三十天的。

八、特殊事项

- 1.本项目包含的保洁、运送、绿化、洗衣服、煎药工，洗消员自2025年7月9日起开始；本项目包含的水、电、电器、空调、正负压房、氧气房、杂项等维修保养服务自2025年7月9日起开始；本项目包含的疏通服务自2025年7月9日起开始。本项目服务于2026年7月8日结束。

2.若因医院搬迁、上级政策变动等因素影响，采购人有权采取变更服务地点、减少服务人数（减少服务人数后，按比例扣减服务费）、终止合同（终止合同后，按实际服务期限支付服务费）等措施。